ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Генеральный план Солдатско-Степновского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области выполнен  по заказу Администрации Солдатско-Степновского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области,  на основании  технического задания на выполнение работ по подготовке проекта нормативного документа «Об утверждении документа территориального планирования Солдатско-Степновского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области»   от 09.10.2013 г. (договор № 129 — 182/13).

Содержание Генерального плана определено статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Генеральный план содержит положения о территориальном планировании и соответствующие карты (схемы).

Карты (схемы) выполнены на основе анализа современного состояния территории,  с рассмотрением проблем и направлений ее комплексного перспективного развития, включая вопросы функционального зонирования территории сельского поселения, размещения объектов социального обслуживания населения, развития коммунально-складской и инженерно-транспортной инфраструктур, объектов и сетей инженерно-технического обеспечения, ограничений по отношению к объектам культурного наследия и особо охраняемым природным территориям, анализа источников риска возникновения чрезвычайных ситуаций и требований пожарной безопасности.

Генеральный план является муниципальным нормативным правовым актом, учитывая местную специфику, регламентирует градостроительную деятельность на территории сельского поселения, основные направления и принципы которой определены в рамках реализуемой муниципальной градостроительной политики, формируемой на базе реализации утвержденной градостроительной документации.

Генеральный план является основой для разработки Правил землепользования и застройки Солдатско-Степновского сельского поселения.

Генеральный план действует на территории Солдатско-Степновского сельского поселения Быковского муниципального района в пределах границ сельского поселения. Положения Генерального плана обязательны для исполнения всеми субъектами градостроительных отношений, в том числе органами государственной власти и местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

Настоящий Генеральный план применяется наряду с техническими регламентами, нормативами и стандартами, установленными уполномоченными органами в целях обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, надежности сооружений, сохранения окружающей природной и культурно-исторической среды, иными обязательными требованиями.

В работе учитывались: Схема территориального планирования Волгоградской области (2007 г.), проектные материалы Схемы территориального планирования Быковского муниципального района (2010г) и  другие материалы, предоставленные муниципальными службами Солдатско-Степновского сельского поселения.

В процессе разработки Генерального плана проводилась комплексная оценка территории сельского поселения с целью выявления тех особенностей рассматриваемой территории, которые определяют направления ее перспективного использования, способствуют рациональному размещению всех функций, наиболее эффективной эксплуатации сложившихся транспортных, инженерно-технических систем, природных комплексов, систем расселения населения.

Следует отметить, что разработка Генерального плана сельского поселения не выполняется последовательно за утвержденной схемой территориального планирования Быковского муниципального района, где в границах муниципального района конкретизируются планировочные мероприятия по территориальному планированию регионального уровня и которые, в свою очередь, на муниципальном уровне служат основой для планирования территорий сельских поселений.

В составе Генплана выделены следующие временные сроки его реализации:

- Расчетный срок – 2030 год;

- Первая очередь – 2020 год.

Градостроительная оценка территории

Солдатско-Степновское сельское поселение является одним из 13-ти сельских поселений Быковского муниципального района Волгоградской области.

Солдатско-Степновское сельское поселение расположено в восточной части Быковского района. На территории сельского поселения расположены населенные пункты – х. Федоровка, отд.№ 3 совхоза «Степной» и административный центр сельского поселения с. Солдатско-Степное.

Площадь сельского поселения составляет 32476,0 гектара, из которых 32 043 га (по состоянию на 2013 год) приходится на земли сельхозназначения,  291 га занимают земли населенных пунктов (по состоянию на 2013 год).

Солдатско – Степновское сельское поселение граничит:

- на юге – с Урало – Ахтубинским сельским поселением;

- на востоке – с Палласовским районом;

- на северо – востоке – с Красносельцевским сельским поселением;

- на севере – с Александровским сельским поселением;

- на северо – западе – с Побединским сельским поселением;

- на западе – с Зеленовским и Верхнебалыклейским сельскими поселениями.

Численность населения сельского поселения на 2012 год — 1472 чел. на 01.04. 2013 год — 1554 чел.

Солдатско-Степновское сельское поселение образовано в соответствии с Законом Волгоградской области от 21февраля 2005 года № 1010 «Об установлении границ и наделении статусом Быковского района и муниципальных образований в его составе».

Протяжённость автодорог  — 28,0 км.

Село Солдатско-Степное, выполняя в течение длительного периода функции центра сельскохозяйственного региона, сформировался, как поселок  с достаточно высоким уровнем развития  отраслей экономики. Основу хозяйственного комплекса сельского поселения составляет сельскохозяйственная промышленность, представленная следующими предприятиями: п/х «Банк», п/х «Престиж», рыбколхоз «Краснофлотец»,  крестьянско-фермерские хозяйства.

Природные особенности территории, на которой располагается Солдатско-Степновское сельское поселение, с каждым годом раскрывают новые перспективы для экономического развития.

Климат засушливый, часты суховеи, пыльные бури, выпадение ливневых летних осадков. В то же время большое количество тепла, интенсивная солнечная радиация и длительный безморозный период являются положительными факторами, так как позволяют выращивать разноообразные ценнейшие сельскохозяйственные культуры (зерновые, бахчевые и технические), а также способствуют повышению содержания белков, клейковины, сахара, витаминов в продукции растениеводства. В районе востребованы услуги по переработке бахчевых и овощных культур, которые можно решить только при строительстве перерабатывающего производства.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Территориальное планирование направлено на определение в Генеральном плане сельского поселения назначения (территориального и функционального) его территорий, исходя из совокупности социальных, экономических и экологических факторов в целях обеспечения устойчивого развития поселения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, в целом муниципального образования.

Как документ территориального планирования, Генеральный план обеспечит последовательную разработку градостроительной документации по планировке территорий сельского поселения, по решению вопросов реконструкции и развития существующей застройки, транспортной и инженерной инфраструктур, совершенствованию вопросов социального обслуживания населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия.

Основными задачами территориального планирования Солдатско-Степновского сельского поселения являются:

1. Проведение исследований и анализ природно-ресурсного и градостроительного (природно-ресурсного, экономического, демографического, историко-культурного) потенциала сельского поселения;

2. Определение перспектив и основных направлений комплексного развития

территории сельского поселения;

3. Разработка функционального зонирования территории с учетом сложившейся хозяйственной специализации, задач рационального использования природно-ресурсного потенциала и охраны окружающей среды;

4. Выделение зон размещения объектов капитального строительства местного

значения, исходя из научно обоснованных перспективных вариантов развития территории сельского поселения, как комплексного объекта со своими уникальными природно-ресурсными возможностями;

5. Определение основных направлений развития социальной инфраструктуры;

6. Определение направлений реконструкции и развития транспортной и

инженерной инфраструктур на основе оценки сложившегося уровня их развития;

7. Сохранение архитектурно-пространственного, историко-культурного и

ландшафтного своеобразия территории сельского поселения;

8. Обеспечение эффективного использования территории сельского поселения и создание благоприятной среды жизнедеятельности; безопасность территории и окружающей среды;

9. Комплексное развитие сельского населенного пункта на территории поселения, улучшение жилищных условий сельских жителей,  развитие и равномерное размещение в населенном пункте объектов социального обслуживания населения;

10. Размещение промышленных объектов на землях сельского поселения с целью использования потенциала трудоспособного населения и прекращения системных миграций населения с производственными целями за пределы территории сельского поселения;

11. Сохранение и развитие зон сельскохозяйственного использования как основного территориально-планировочного компонента сельского поселения, в том числе сельскохозяйственных угодий, объектов сельскохозяйственного назначения и предназначенных для ведения сельского хозяйства и личного подсобного хозяйства;

12. Комплексность в решении задач благоустройства и озеленения территории,

сохранения и развития защитных функций лесов, развития рекреационных качеств

территории в целях использования для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Градостроительный кодекс РФ предполагает взаимную увязку мероприятий по

территориальному планированию и землепользованию. В частности, определение зон

размещения объектов капитального строительства должно учитывать категории земель, на которых предполагается их размещение.

В проекте Генерального плана даны предложения по переводу земель из одной категорию в другую или изменению их границ для решения вопросов, установления вида целевого использования земель и предоставления земельных участков для строительства.

Одной из задач Генерального плана является оценка благоприятности территории для капитального строительства. При этом учитываются особенности природно-климатических, инженерно-геологических, экологических и ландшафтных условий, наличие зон с особыми условиями использования территории,  особо ценных земель и ландшафтов, объектов культурного наследия, обеспечение условий безопасности жизнедеятельности населения.

На основании вышеперечисленных особенностей в проекте Генерального плана определены зоны размещения объектов капитального строительства, а в последующей

градостроительной и архитектурно-строительной документации устанавливаются градостроительные и архитектурные параметры планируемых объектов.

Таким образом, Генеральный план являться важным промежуточным звеном в обосновании и реализации инвестиционных программ и проектов.

В Генеральном плане сельского поселения определяются планировочные и функциональные проектные решения организации территории, оптимальный пространственный каркас системы расселения, распространяющий современные стандарты качества жизни, как на административный центр, так и на периферийные сельские территории, определяются новые точки экономического роста.

Данный документ как система представлений о стратегических целях, задачах и интересах муниципального образования, является первым шагом в формировании

идеологии, направленной на обеспечение интересов как сельского поселения, так и

входящего в его состав населенного пункта. При этом на первое место выходит согласованность и взаимоувязка всех проектных решений, как с интересами населения, так и с интересами власти и бизнеса.

Основная цель Генерального плана Солдатско-Степновского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области  – разработка долгосрочной территориальной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создания благоприятной среды обитания, достижение баланса экономических, социальных и экологических интересов. Устойчивое развитие сельского поселения предполагает обеспечение роста экономики муниципального образования с выделением основных приоритетных направлений секторов экономики, повышение инвестиционной привлекательности территории, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экологической безопасности, рациональное использование всех видов ресурсов.

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Основными направлениями комплексного развития территории Солдатско-Степновского сельского поселения являются:

Содействие развитию предприятий:

-перепрофилирование предприятий, внедрение прогрессивных, экологически

совершенных технологий;

-создание новых предприятий на базе местных ресурсов (сельскохозяйственных,  минерально-сырьевых и др.);

-повышение конкурентоспособности производимой промышленной и

сельскохозяйственной продукции.

Развитие строительной базы с учетом специфики сельского поселения и задач по реконструкции застройки:

-стимулирование частного предпринимательства в сфере ремонта, реконструкции, малоэтажного строительства, благоустройства и инженерного оборудования;

-создание и развитие предприятий строительной отрасли, в том числе по производству строительных материалов.

Обеспечение устойчивости социально-демографической структуры населения:

-реализация мер социальной политики, направленных на повышение уровня жизни населения, улучшение здоровья, снижение смертности и повышение продолжительности жизни, развитие социальной сферы;

-создание условий для строительства жилья и в первую очередь усадебного типа;

-максимально возможное сохранение существующих и создание новых рабочих мест;

-создание условий для развития коммерческой деятельности в сфере обслуживания населения, как источника расширения мест приложения труда, пополнения доходов населения.

Реконструкция, модернизация жилищного фонда, новое жилищное

строительство:

-реализация жилищной программы с учетом конкретных условий населенного пункта сельского поселения;

-новое жилищное строительство;

-выделение земельных участков (проведение аукционов) под индивидуальную жилую застройку всем желающим;

-реконструкция, модернизация и капитальный ремонт жилищного фонда.

Развитие социальной инфраструктуры:

-внедрение системы государственных социальных стандартов;

-создание необходимых условий для обеспечения всеобщей доступности и общественно-приемлемого качества базовых социальных услуг (прежде всего медицинского обслуживания и образования), расширение возможностей выбора их населением.

Модернизация и повышение надежности инженерно-технической

инфраструктуры:

-сохранение работоспособности и функциональной надежности действующих систем инженерного обеспечения с существенным ростом объемов ремонтно-восстановительных работ;

-поэтапный подъем уровня обеспеченности основными видами инженерного оборудования, в отстающем по этому показателю населенном пункте;

-реконструкция существующих источников теплоснабжения с применением энергоэффективного оборудования, стимулирование применения современных энергоэффективных систем автономного отопления, горячего водоснабжения  в условиях малоэтажной застройки.

Совершенствование транспортной инфраструктуры:

-реконструкция и модернизация сети улиц и дорог;

- на расчетный срок асфальтирование улиц с грунтовым и гравийным покрытием;

-ремонт уличного покрытия с развитием водоотводящих систем.

Возрождение и совершенствование архитектурно-пространственной среды и сохранение архитектурного наследия:

-реставрация или восстановление объектов культурного наследия.

Совершенствование и развитие  нового строительства:

-всемерное расширение индивидуального малоэтажного жилищного строительства на новых территориях;

-реконструкция и модернизация территорий усадебной застройки;

-обогащение архитектурно-пространственной структуры сложившейся типовой застройки;

-упорядоченное использование производственных территорий за счет уплотнения застройки, внедрения новых технологий и повышения технологических требований;

-перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли сельских населенных пунктов для жилищного строительства.

Комплексное благоустройство территорий населенных пунктов:

-благоустройство улиц,  площадей, внутриквартальных территорий (ремонт

дорожных покрытий, мощение тротуаров, освещение, озеленение и др.);

-организация пешеходных зон и мест отдыха, восстановление и развитие системы озеленения с учетом исторических ландшафтов.

Повышение социально-экономической и градостроительной эффективности использования территорий:

-разработка и утверждение правил землепользования и застройки сельского поселения;

-разработка документации по планировке территорий, перспективных для застройки элементов планировочной структуры населенного пункта;

-разработка проектов охранных зон с особыми условиями использования территорий с установлением градостроительных регламентов.

Создание условий для улучшения экологической обстановки:

-снижение вредных выбросов в воздушные и водные бассейны;

-совершенствование водозаборных сооружений;

-строительство сооружений биологической очистки;

-организация водоохранных зон и прибрежных полос поверхностных водных

источников с введением экологобезопасных режимов функционирования застройки и производственно-коммунальных объектов.

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ

ПЛАНИРОВАНИЮ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

К основным мероприятиям по территориальному планированию Солдатско-Степновского сельского поселения относятся:

3.1. Осуществление градостроительного (территориально-функционального) зонирования территории с целесообразным перераспределением земель по категориям

В Генеральном плане Солдатско-Степновского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области  выделены следующие категории земель:

- Земли сельскохозяйственного назначения;

- Земли населенных пунктов;

- Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио и телевещания, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного назначения;

- земли лесного фонда;

- Земли водного фонда.

Земли сельскохозяйственного назначения

В их состав входят земли, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для иных целей: предприятия сельскохозяйственного назначения и др.

По целевому назначению земли сельскохозяйственного назначения занимают в сельском поселении значительные территории.

Их площадь при перспективном планировании уменьшается прежде всего за счет перспективного перевода сельхозугодий в земли сельского населенного пункта (32043 га - 98,67%  от общей площади поселения).

.

Земли населенных пунктов

Данная категория включает земли, отделенные границами сельского населенного пункта от земель других категорий.

Земли населенных пунктов включают такие населенные пункты, как:

- с. Солдатско-Степнове – административный центр;

- х. Федоровка;

- п.отд.№3 совхоза «Степной».

Данные по границам населенных пунктов отсутствуют.

За границу населенного пункта с. Солдатско-Степное  условно была принята граница кадастрового квартала № 34:02:080003.

Генеральным планом планируется прирост жилых зон в населенном пункте, с. Солдатско-Степное, за счет увеличения его территорий и соответствующего перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

Граница установлена  в соответствии с существующим землепользованием по материалам ГУ « Кадастровая палата Волгоградской области» и в соответствии с предложениями генерального плана по развитию перспективных территорий.

Площадь территории рассматриваемого населенного пункта (с. Солдатско-Степное) изменяется следующим образом:

| Наименование | Площадь (га) |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |  |
| Территория населенного пункта в границах кадастрового квартала | 189,5 |  |  |
| Присоединяемая территория, в том числе : | 7,9 | Земли с/х назначения |  |
| - западная (часть 1) | 2,84 | -«- |  |
| - юго-западная (часть 2) | 3,18 | -«- |  |
| -юго- западная (часть 3) | 0,8 | -«- |  |
| - южная (часть 4) | 0,52 | -«- |  |
| - южная (часть 5) | 0,56 | -«- |  |
| Итого: | 197,4 |  |  |

Общая площадь населенных пунктов составит:

| Наименование населенного пункта | Площадь (га) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Существующая | Перспективная |
| 1 | 2 | 4 |
| с. Солдатско-Степное | 229,5 | 197,4 |
| х. Федоровка | 32,8 | 32,8 |
| п.отд.№3 совхоза «Степной» | 28,7 | 28,7 |
| ВСЕГО: | 291,0 | 258,9 |

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио и телевещания, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного назначения

Увеличение (уменьшение) площади земель в этой категории не предусматривается.

Площадь земель данной категории остается без изменения (47,0 га -0,14% от общей площади поселения).

Земли лесного фонда

Площадь земель водного фонда в составе земель поселения  остается без изменения (2,0га – 0,006% от общей площади поселения).

Земли водного фонда

Площадь земель водного фонда в составе земель поселения  остается без изменения (93,0га – 0,29% от общей площади поселения).

Распределение земель при территориальном планировании

Солдатско-Степновского сельского поселения (перспективное развитие):

| NN пп | Категория земель (наименование зон) | Площадь (га) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 32075,1 | 98,767 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 258,9 | 0,797 |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио и телевещания, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного назначения | 47,0 | 0,14 |
| 4 | Земли лесного фонда | 2,0 | 0,006 |
| 5 | Земли водного фонда | 93,0 | 0,29 |
| 6 | Земли запаса (фонд перераспределения) | - | - |
| 7 | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах, всего | 32476,0 |  |

Сельское поселение характеризуется инвестиционной привлекательностью и активностью в соответствии, с которой будет улучшена градостроительная ситуация, усовершенствована система расселения.

Сложившаяся планировочная организация территории сельского поселения,  сохраняется на перспективу в своей основе, но при этом она получает дальнейшее развитие и упорядочение в связи с развитием всех опорных элементов современной организации территории: прежде всего с развитием сельских населенных пунктов, модернизацией транспортных коридоров, развитием промышленности, туристско-рекреационной деятельности, при максимальном использовании её природных условий и географического местоположения.

Планировочная структура сельского поселения при дальнейшем развитии территории должна совершенствоваться с учетом следующих факторов:

1. На основе проведенной комплексной оценки выявлены потенциальные резервы дальнейшего развития сельского поселения за счет имеющихся внутренних

территориальных резервов путем освоения и развития прилегающих к сельским населенным пунктам территорий.

2. Сельскохозяйственные земли требуют бережного и максимально рационального использования. Сельскохозяйственные угодья, в особенности ценные участки, максимально сохраняются, поскольку являются основным стратегическим ресурсом.

3. Все леса бережно сохраняются и используются преимущественно как защитные, рекреационно-оздоровительные.

4. Рекреационная освоенность территории не соответствует имеющемуся

рекреационному потенциалу территории, поэтому настоящим проектом

предусматривается ее развитие, создание рекреационных зон.

5. Объекты культурного наследия подлежат охране.

6. Функциональные зоны транспортных коридоров в проектном плане развиваются за счет модернизации и организации сервисного обслуживания.

Таким образом, данное пространственно-территориальное развитие Солдатско-Степновского сельского поселения обеспечит целостность и гармоничность его развития, соблюдая при этом баланс государственных, общественных и частных интересов и создаст условия для устойчивого развития территории.

3.2. Комплексное развитие системы объектов социального обслуживания

населения

Проектные решения по развитию системы социального обслуживания основаны на прогнозе численности населения и планируемой системы расселения.

Система учреждений (объектов) социального обслуживания населения складывается в Генеральном плане с учетом существующих (сохраняемых, модернизируемых) объектов на территории сельского поселения, а также складывающейся в перспективе системы расселения сельского поселения  и созданием в них центров обслуживания населения.

Система размещения объектов социального обслуживания на территории сельского поселения характеризуется следующим:

- Административно-управленческие, общественно-деловые и коммерческие объекты сохраняются (модернизируются), планируются новые объекты:

- Объекты культуры (СДК) сохраняются (модернизируются).

- Объекты образования: общеобразовательная  школа сохраняется (модернизируется). Предлагается  детское дошкольное учреждение на 50 мест;

- Объекты здравоохранения сохраняются (модернизируются).

- Объекты торговли сохраняются (модернизируются), планируется размещение новых объектов (4-х магазинов, дом быта с предприятием общественного питания).

- Объекты связи (почтовые отделения) сохраняются и модернизируются.

- Физкультурно-спортивные сооружения сохраняются (модернизируются), новые размещаются в северной части населенного пункта. Для расчета потребности в объектах физкультуры и спорта используются нормативы потребности – 200м2 площади спортивного комплекса и 100 м2 зеркала воды бассейна  до 5000 тысяч человек. В связи с крайне низкой существующей обеспеченностью, согласно методике определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры (распоряжение правительства от 19.10.1999г №1683) уровень полного достижения данных нормативов может быть рассчитан до 2050 года.

- Объекты ритуального обслуживания (сельские кладбища) сохраняются, расширение не предусматривается.

Объекты капитального строительства местного значения

| Наименование | Требуется по нормам СНиП | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| Дошкольное образование |  |  |
| Детское дошкольное учреждение на 50 мест | 47 мест | 2014-2020гг |
| Физическая культура и спорт |  |  |
| Реконструкция СДК до 400 мест | 504-386 пос.мест | 2021-2030гг |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс (спортивный зал с бассейном) 300кв.м. общей площади | 300 кв.м. | 2021-2030гг |
| Бытовое обслуживание, общественное питание и торговля |  |  |
| Дом быта с кафе на 50 мест (общей площадью 800 кв.м.) | 12раб.мест (67 пос. места) | 2021-2030гг |
| Универсальные магазины (с общей торговой площадью 350кв.м.) | 504,0 | 2014-2030гг |
| Транспорт |  |  |
| Автостанция (павильон) общая площадь 50 кв.м. | 1 объект | 2014-2030гг |
| СТО на 2 поста | 1 объект |  |
| Гаражи для личного транспорта (площадь участка 3000 кв.м.) | 0,981га | 2014-2030гг |

3.3. Развитие производственного комплекса

Основную часть предприятий составляет сектор производства сельскохозяйственной продукции. При наличии больших территорий сельскохозяйственных угодий агропромышленное производство отстает в развитии и представлено лишь несколькими предприятиями.

Комплекс мероприятий развития производства сельскохозяйственной продукции направлен на усиление позиций  товаропроизводителей на рынках товаров и услуг:

-  за счет повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции;

-  снижения издержек производства, ускорение темпов роста объемов производства;

-  совершенствования структуры промышленности, защиты интересов товаропроизводителей;

-  сокращения ввоза сельскохозяйственной продукции из других регионов России на основе максимального использования имеющейся сырьевой базы и загрузки действующих мощностей.

В рамках областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса Волгоградской области на 2008-2012 годы», в качестве основы социально-экономического развития Солдатско-Степновского сельского поселения служат следующие факторы:

- формирование промышленных зон с подготовленной инфраструктурой, а также создание технопарков позволит привлекать инвестиции и создавать рабочие места для жителей сельского поселения;

- создание рабочих мест на территории Солдатско-Степновского сельского поселения сделает его привлекательным местом для проживания средних слоев населения. При проведении активной жилищной политики в направлении наращивания темпов жилищного строительства, сформируется сообщество жителей, состоящих из среднего класса, которые могут стать активными субъектами укрепления гражданского общества;

- принимая во внимание близость поселения к областному центру, наличие хорошо развитой транспортной инфраструктуры и высокий уровень обеспеченности легковыми автомобилями населения, возможно второе направление развития жилищного строительства, которое пойдет по западноевропейскому образцу – строительство частных элитных домов в пригороде при сохранении постоянной работы в областном центре;

- развитие строительства будет иметь на уровне муниципального образования эффект точки роста, так как оно приводит к росту перспективного сектора промышленности – производства стройматериалов, который опирается на местные полезные ископаемые;

- необходимо наращивать сельскохозяйственное производство для обеспечения

потребностей жителей поселения, района и областного центра в отечественной продукции, а также обеспечить развитие перерабатывающих производств;

- основным источником доходов местного бюджета является налог на доходы физических лиц и налог на имущество физических лиц, следовательно, при размещении на территории Солдатско-Степновского сельского поселения большого количества объектов недвижимости, как жилого, так и промышленного назначения, значительно увеличится доходная часть бюджета.

В связи с увеличением численности населения Солдатско-Степновского сельского поселения на 208  человек к 2030 году, потребуется расширение предложения на рынке труда, которое особенно будет заметно в промышленной сфере, значительно увеличится доля занятых в здравоохранении, спорте, культуре, бытовом обслуживании, общественном питании. Учитывая местоположение Солдатско-Степновского сельского поселения, в непосредственной близости города Волжского, одним из перспективных направлений развития территории является размещение и освоение промышленных зон с учетом развития инфраструктуры.

Этапы реализации мероприятий по территориальному планированию предусматривают первую очередь, расчётный срок и перспективу.

Такое деление предусматривает территориальный фактор и касается в основном территорий для жилищного и производственного строительства

На схеме размещения объектов капитального строительства выделены объекты для строительства на первую очередь и расчётный срок. Основные подразделения таких объектов:

- объекты социальной инфраструктуры ( дошкольное учреждение);

- объекты транспортной инфраструктуры (реконструкция существующих и строительство фрагментов новых автодорог местного значения);

- объекты инженерной инфраструктуры: объекты газо- и электроснабжения (ТП, линейные объекты газо- и электроснабжения, ШРП и ГРП);

- объекты инженерной инфраструктуры объекты водоснабжения и водоотведения-(водозаборы, очистные сооружения, линейные объекты).

Из вышеперечисленного приоритетными мероприятиями в ходе реализации решений Генерального плана должны стать:

-развитие жилых зон в населенном пункте с. Солдатско-Степное;

-развитие социальной инфраструктуры и реконструкция объектов социальной инфраструктуры;

-в соответствии с планами регионального правительства по развитию транспортных направлений регионального значения, решать вопрос совместно с районом по наиболее эффективному строительству новых отрезков автодорог местного значения;

-обеспечение водоснабжением и водоотведением, как существующего жилого фонда, так и территории перспективного жилищного  строительства;

- решение вопросов экологии и безопасности проживания на территории поселения.

Территории, предусмотренные для первоочередного развития, обозначены на основном чертеже.

Из вышеперечисленных мероприятий первоочередными являются:

-обеспечение существующего населённого пункта инженерной и транспортной инфраструктурой;

-создание инженерно - транспортной базы для освоения новых территорий;

-обеспечение условий по реконструкции и строительству объектов обслуживания, необходимых для существующего населения сельского поселения;

-осуществление дальнейшего планирования территорий населённого пункта (с. Солдатско-Степное) с гарантированным размещением всех необходимых объектов обслуживания, и прежде всего, социальных;

-освоение новых территорий после утверждения соответствующих проектов планировки с решением вопросов по инженерному и транспортному обслуживанию;

- обеспечение благоустройства и озеленения существующих и новых территорий.

3.4. Жилищное строительство

Существующий жилой фонд Солдатско-Степновского сельского поселения составляет 11,63 тыс. кв. м, средняя жилищная обеспеченность – 7,9кв. м/чел.

Численность населения на конец  2012 года составляла  1472 чел.

В рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», согласно «Стратегии» необходимо увеличить уровень обеспеченности населения жильём до 20 кв.м /чел.

Площадь занятая  жилой застройкой  -  64,6га.

Средний размер участка существующей индивидуальной застройки - 1100 м².

Минимальный размер земельного участка индивидуальной застройки – 550 кв. м.

В Генеральном плане численность населения в Солдатско-Степновского сельском поселении прогнозируется на 1-ю очередь 1610 чел., на расчетный срок 1680 человек.

Перспективы развития сельского поселения связаны с увеличением жилых зон - земель населенных пунктов. Это позволит в перспективе построить новый жилой фонд, площадью около 34,12 тыс. кв. м. Общая жилищная обеспеченность на расчетный срок составит 20,31 кв. м/чел.

Для жилищного строительства предлагается увеличение жилой зоны, с изменением границ населенного пункта с. Солдатско-Степное.

3.5. Создание территорий рекреационного назначения, спортивно-

рекреационной зоны

Солдатско-Степновское сельское поселение обладает достаточно богатым природным_потенциалом, что создает привлекательность для инвестирования в рекреационную сферу. Новыми отраслями сферы обслуживания могут стать рекреационная и спортивно-рекреационная зоны.

Территория зоны водных объектов  Солдатско-Степновского сельского поселения благоприятна для создания баз отдыха и спортивно-оздоровительных учреждений.

Помимо организованной туристической деятельности территория поселения востребована для кратковременной рекреации местного населения.

В этих зонах предполагается развитие различных видов отдыха и туризма с созданием соответствующей инфраструктуры (в том числе капитального строительства) и организацией сервисного обслуживания.

В центральной части с. Солдатско-Степное предлагается к размещению ФОК с общей площадью 300 кв.м..

Их развитие связано с возможностью создания инфраструктуры, в этом направлении должны быть разработаны меры поддержки как регионального, так и муниципального уровней.

3.6. Развитие инженерно-транспортной инфраструктуры

#### Водоснабжение

Настоящим проектом сохраняется система централизованного водоснабжения для подачи питьевой воды на:

• хозяйственно-питьевые нужды населения;

• пожаротушение;

• полив зелёных насаждений.

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления приняты в соответствии с СП 31.13330.2012 в зависимости от степени благоустройства жилой застройки. При этом норма водопотребления на одного жителя включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Расчетный расход воды на пожаротушение принят в соответствии с требованиями СП 8.13130.2009 и СП 10.13330.2009 с учетом этажности и объема зданий. Расчетное число одновременных пожаров – один (СП 8.13130.2009, табл. 1). Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) для здания, требующего наибольший расход воды (здание клуба), согласно табл. 2 п. 5.2 СП 8.13130.2009  составит 15 л/с. Расход воды на внутреннее пожаротушение, согласно п. Л.3 прил. Л, СП 118.13330.2012  составит 2х2,5 л/с.

Расчетная продолжительность пожара - 3 часа. Противопожарный запас составляет:

(15 +2х2,5)  х 3 х 3,6 = 216 м3

Расчетный расход воды на тушение пожара должен быть обеспечен при наибольшем расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Расход воды для поливки зеленых насаждений принят по табл. 3 СП 31.13330.2012. Принимаем 70 л в сутки на одного жителя.

Данным проектом предусматривается размещение новых участков жилой застройки для улучшения жилищных условий проживающего населения.

Проектируемая застройка представлена домами усадебного типа (норма водопотребления - 230 л/сут на 1 человека).

Данные по водопотреблению населения существующей и проектируемой застроек, принятые в соответствии с нормами, приводятся в таблице.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

| Наименование потребителей | Норма водопотребления, л/сут | Количество потребителей, тыс. чел. Расчетный срок | Расход воды, мЗ/сут. Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Исходный год 2013 г. |  |  |  |
| Существующая застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн | 160 | 1,472 | 282,62 (kсут = 1,2) |
| Полив зеленых насаждений | 70 | 1,472 | 103,04 |
| Неучтенные расходы, 10% |  |  | 38,57 |
| Итого: |  |  | 424,23 |
| I этап (2014 – 2020 г.г.) |  |  |  |
| Проектируемая застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 230 | 0,441 | 121,72 (kсут = 1,2) |
| Существующая застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн | 160 | 1,593 | 305,86 (kсут = 1,2) |
| Полив зеленых насаждений | 70 | 2,034 | 142,38 |
| Неучтенные расходы, 10% |  |  | 57,0 |
| Итого: |  |  | 626,96 |
| II этап (2021 – 2030 г.г.) |  |  |  |
| Проектируемая застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 230 | 0,252 | 69,55 (kсут = 1,2) |
| Существующая застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн | 160 | 1,358 | 260,74 (kсут = 1,2) |
| Поливка зеленых насаждений | 70 | 1,61 | 112,7 |
| Неучтенные расходы, 10% |  |  | 44,30 |
| Итого: |  |  | 487,29 |

Расходы воды на содержание домашних животных и птицы

| Наименование потребителей | Количество, голов | Норма водопотребления, л/сут | Расход воды, мЗ/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Крупный рогатый скот | 558 | 70 | 39,06 |
| Свиньи | 23 | 15 | 0,345 |
| Овцы и козы | 2307 | 10 | 23,07 |
| Птица | 2520 | 1 | 2,52 |
| Неучтенные расходы, 10% |  |  | 6,50 |
| Итого: |  |  | 71,49 |

Расход воды на хоз-питьевые нужды населения и содержание домашних животных и птицы на расчетный  срок I этап до 2020 г. составляет 558,78 м3/сут.

Расход воды на хоз-питьевые нужды населения и содержание домашних животных и птицы на расчетный  срок II этап до 2030 г. составляет 591,89 м3/сут.

В настоящем проекте сохраняется существующая схема подачи воды на хоз-питьевые нужды, наружное пожаротушение и полив. По степени обеспеченности подачи воды система хоз-питьевого водоснабжения относится к III категории (СП 31.13330.2012,  п.7.4). Элементы системы водоснабжения, повреждения которых могут нарушить подачу воды на пожаротушение, должны относиться к первой категории.

Обеспечение потребности села водой на расчетный срок частично намечается от существующих источников водоснабжения. В связи с износом существующих скважин  необходимо бурение новых артезианских скважин. Выбор типа и схемы размещения водозаборных скважин следует производить исходя из геологических, гидрогеологических и санитарных условий района.

Качество питьевой воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Схема водоснабжения села принята объединенной хозяйственно-питьевой – противопожарной. Пожаротушение предусматривается от гидрантов, установленных на сети через 150 м и пожарных резервуаров.

Уличные сети проектируемой застройки предусматриваются кольцевыми с установкой колодцев с необходимой запорно-регулирующей арматурой. Сети водопровода проектируются из напорных полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599.

На существующих сетях водопровода необходимо провести работы по ремонту сетей и сооружений, промывке водопроводных сетей, замене труб, исчерпавших сроки эксплуатации.

Сети и сооружения водопровода должны быть обеспечены зонами санитарной охраны.

Реализация Генерального плана производится в несколько этапов в следующей последовательности:

первый этап  –2014-2020 год;

второй  этап – 2021 -2030 г.

Одновременно со строительством жилых и общественных зданий в районах нового строительства будут размещаться сети водоснабжения.

Водоотведение

Нормы водоотведения бытовых сточных вод принимаются равными расчетному удельному среднесуточному водопотреблению согласно СП 31.1330.2012 без учета расхода воды на полив.

Расходы бытовых сточных вод по сельскому поселению

| Наименование потребителей | Расход сточных вод на расчетный срок, м3/сут |  |
| --- | --- | --- |
|  | I этап (2014 – 2020 г.г.) | II этап (2021 – 2030 г.г.) |
| Расход бытовых сточных вод от жилищно-коммунального сектора | 330,29 | 355,49 |
| Неучтенные расходы, 5% | 33,03 | 35,55 |
| Итого: | 363,32 | 391,04 |

Для канализования существующей и проектируемой застройки предлагается прокладка сети бытовой канализации 150  200 мм в увязке с уклоном застраиваемой территории. Бытовые сточные воды отводятся на локальные канализационные очистные установки глубокой биологической очистки «КОС Blorey». Установки состоят из модулей полной заводской готовности. Сточная вода последовательно подвергается следующим стадиям очистки:

- механическая     очистка     от     грубодисперсных примесей;

- усреднение поступающих на очистку сточных вод по составу и расходу;

- биологическая очистка сточных вод (анаэробный, аноксидный и аэробный процессы);

- обеззараживание очищенной воды;

- механическое обезвоживание осадка

Вся система полностью контролируется автоматически.

Для прокладки канализационных сетей рекомендуется применение полиэтиленовых гофрированных труб.

Реализация Генерального плана производится в несколько этапов в следующей последовательности:

первый этап  –2014-2020 год;

второй  этап – 2021 -2030 г.

Одновременно со строительством жилых и общественных зданий в районах нового строительства будут размещаться сети канализации.

Теплоснабжение

Существующая котельная пристроенная к зданию пожарной части совмещенной с библиотекой и полицейским участком. В котельной установлены два котла «Волга-Д-100» и «Сигнал-100С» с общей производительностью 0,2 МВт. Данная котельная также обеспечивает здание МОУ «Солдатско-Степновская СОШ». Протяженность теплосети 0,03 км. Сельский дом культуры, амбулатория, администрация, магазин по ул. Мира, 49, павильон по ул. Первомайская, 1, павильон и почта по ул. Пионерская, 2а, магазин по ул. Мира, 60, магазин по ул. Мира, 8/1, магазин по ул. Мира, 85а обеспечиваются теплом от встроенных автономных источников. Магазин по ул. Пионерская, 3 отапливается воздушным отоплением. Проектируемую застройку и общественные здания на перспективу развития до 2030 года предполагается снабжать теплом и горячей водой посредством поквартирного отопления  и индивидуальными источниками тепла.

В 1-ом этапе нового строительства 2014-2020гг предусматривается размещение в проектируемых зданиях автостанции, дом быта с кафе на 50 мест, станция технического обслуживания на 2 поста, универсальный магазин (северная часть), универсальный магазин (центральная часть) встроенных автономных источников тепла. Детское дошкольное учреждение на 50 мест по ул. Мира (центральная часть) предлагается обеспечивать теплом от отдельно стоящего автономного источника. Протяженность теплосети составит 36 м.

2-ым этапом строительства 2021-2030гг предлагается установка встроенного автономного источника в зданиях физкультурно-оздоровительного центра, универсального магазина по ул. Молодежная, универсального магазина в квартале №5. При реконструкции сельского дома культуры необходимо установить дополнительный котел в существующею встроенную котельную.

- Тепловые нагрузки зданий

| № на плане | Наименование | Кол-во | Тепловая нагрузка на одно здание, Мвт |  |  |  | Общая тепловая нагрузка, Мвт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопле-ние | Венти-ляция | Гор.водоснабжен. | Всего |  |

Квартал №5

| 1-ый этап (2014-2020гг) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Встроенный автономный источник тепла на 0,004 МВт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автостанция (павильон) по ул. Мира (центральная часть) | 1 | 0,004 | - | - | 0,004 | 0,004 |
| Блочная котельная на 0,07 МВт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детское дошкольное учреждение на 50 мест по ул. Мира (центральная часть) | 1 | 0,035 | 0,009 | 0,023 | 0,067 | 0,067 |
| Встроенный автономный источник тепла на 1,1 МВт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дом быта с кафе на 50 мест по ул. Мира, 19. | 1 | 0,132 | 0,225 | 0,728 | 1,085 | 1,085 |
| Встроенный автономный источник тепла на 0,012 МВт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Универсальный магазин (северная часть) | 1 | 0,011 | - | 0,001 | 0,012 | 0,012 |
| Встроенный автономный источник тепла на 0,012 МВт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Универсальный магазин (северная часть) | 1 | 0,011 | - | 0,001 | 0,012 | 0,012 |
| Встроенный автономный источник тепла на 0,24 МВт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Станция технического обслуживания на 2 поста (южная часть) | 1 | 0,062 | 0,087 | 0,087 | 0,236 | 0,236 |
|  | Итого: |  | 0,255 | 0,321 | 0,84 | 1,416 | 1,416 |
| 2-ой этап (2021-2030гг) |  |  |  |  |  |  |  |
| Встроенный автономный источник тепла 0,21 МВт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Физкультурно-оздоровительный центр с бассейном | 1 | 0,029 | 0,099 | 0,073 | 0,201 | 0,201 |
| Встроенный автономный источник тепла на 0,012 МВт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Универсальный магазин по ул. Молодежная | 1 | 0,011 | - | 0,001 | 0,012 | 0,012 |
| Встроенный автономный источник тепла на 0,006 МВт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Универсальный магазин в квартале №5 | 1 | 0,005 | - | 0,001 | 0,006 | 0,006 |
| Встроенный автономный источник тепла на 1,1 МВт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция сельского дома культуры по ул. Мира, 31 | 1 | +0,12 | +0,074 | +0,005 | +0,199 | +0,199 |
|  | Итого: |  | 0,165 | 0,173 | 0,08 | 0,418 | 0,418 |
|  | Всего: |  | 0,42 | 0,494 | 0,92 | 1,834 | 1,834 |

Примечание. Нагрузки указанные со знаком «+» являются дополнительными к существующим нагрузка реконструируемого объекта.

- Газоснабжение

Газоснабжение села осуществляется от ГРС поселка Зеленый. Существующая индивидуальная застройка и общественные здания обеспечиваются газом низкого давления от существующих ШРП №1, ШРП№2, ШРП№3. Проектируемую жилую  застройку и общественные здания предусматривается реализовать в 2 этапа.

1-ым этапом 2014-2020гг предусматривается газоснабжение 38 индивидуальных жилых дома. Жилые дома проектируемых кварталов №1, №2, №4, №6, три земельных участка присоединенные с существующим застройкам, предлагается подключить к существующим газопроводам низкого давления.

Предлагается проектируемую блочную котельную детского дошкольного учреждения на 50 мест по ул. Мира (центральная часть) запитать от существующего газопровода среднего давления к ШРП №3. Протяженность трассы проектируемого газопровода среднего давления 235 м. Встроенные котельные дома быта с кафе на 50 мест по ул. Мира, 19, универсального магазина (северная часть), универсального магазина по ул. Мира (центральная часть), автостанция (павильон) по ул. Мира (центральная часть) предлагается запитать от существующих газопроводов низкого давлена. От газопровода среднего давления, проходящего рядом с зоной объектов сельхозназначения (южная часть), предлагается запитать проектируемую встроенную котельную станции технического обслуживания на 2 поста (южная часть). Протяженность сети проектируемого газопровода среднего давления составляет 14 м.

Дополнительный  объем потребляемого газа ориентировочно составляет  308,22 м3/час.

2-ым этапом (2021-2030гг) планируется обеспечение природным газом 40 индивидуальных жилых домов (кварталы №3, №5, №9) от существующих сетей газопровода низкого давления. Встроенные автономные котельные здания физкультурно-оздоровительного комплекса, универсального магазина по ул. Молодежная, универсального магазина в квартале №5 предлагается запитать от существующих газопроводов низкого давления. При реконструкции сельского дома культуры по ул. Мира, 31 предлагается установить дополнительный котел на величину дополнительной нагрузки. Данная установка котла дает возможность сэкономить расход газа при переходном периоде теплоснабжения.

Дополнительный объем потребляемого газа ориентировочно составляет 214,81 м3/час.

- Расход газа

| Номер на плане | Наименование. | Кол-во | Часовой расход на одно здание м3/час | Часовой расход на все здания м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-ый этап (2014-2020гг) |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная жилая застройка (кв. №1, №2, №4, №6, уч. №1-3) | 38 | - | 156,68 |
|  | Детское дошкольное учреждение по ул. Мира (центральная часть) | 1 | 8,18 |  |
|  | Дом быта с кафе на 50 мест по ул. Мира, 19. | 1 | 111,36 |  |
|  | Универсальный магазин (северная часть) | 1 | 1,48 |  |
|  | Универсальный магазин по ул. Мира (центральная часть) | 1 | 1,48 |  |
|  | Станция технического обслуживания на 2 поста (юная часть) | 1 | 28,61 |  |
|  | Автостанция (павильон) по ул. Мира (центральная часть) | 1 | 0,43 |  |
|  | Итого: |  | 151,54 | 308,22 |
| 2-ый этап (2021-2030гг) |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная жилая застройка (кв. №3, №5, №9) | 40 |  | 164,16 |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном (северная часть) | 1 | 24,31 |  |
|  | Универсальный магазин по ул. Молодежная | 1 | 1,48 |  |
|  | Универсальный магазин в квартале №5. | 1 | 0,75 |  |
|  | Реконструкция сельского дома культуры по ул. Мира, 31. | 1 | 24,11 |  |
|  | Итого: |  | 50,65 | 214,81 |
|  | Всего: |  | 202,19 | 523,03 |

Общая протяженность предлагаемой к прокладке сети газопровода среднего давления составляет 246 м.

- Электроснабжение

- В соответствии с генеральным планом развития Солдатско-Степновского сельского поселения прогнозируемый рост энергопотребления составит :

- - на 1-ый этап ( 2014-2020 гг.) –600,66 кВт,

- - на 2-ой этап ( 2021-2030 гг.) – 392,48 кВт.

- На 1-м этапе должны быть выполнены следующие мероприятия:

      - -  строительство второй питающей линии 10 кВ от ПС  110/35/10 кВ «Танина» протяжённостью 22,5 км,

      - -   закольцовка проектируемой линии 10 кВ и линии 3Л-Танина -10 кВ  через реклоузер РВА-TEL-10-12,5/630У1 или аналогичный коммутирующий узел с функцией автоматического включения резерва,

      - -  демонтаж – монтаж  3,5 км  сетей 10 кВ из-за ветхого состояния последних. При монтаже использовать железобетонные опоры, линии  выполнить изолированным проводом СИП-3 сечением не менее 70 мм2 на  магистральных участках и сечением 50мм2 на отпайках,

      - -  замена существующей ТП 273  трансформаторной подстанций 10/0,4 кВ мощностью 1х100 кВА на двухтрансформаторную проходного типа мощностью 2х160 кВА;

      - -     строительство  2-х  трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ мощностью 1х160 кВА  ( проектируемые ТП5 и ТП 7 );

      - -      строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 2х160 кВА ( проектируемая  ТП3),

- 3) -  строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 1х100 кВА ( проектируемая ТП 6);

      - -  строительство ВЛИ 0,4 кВ   L=580м ( резервирование на стороне 0.4 кВ проектируемых объектов II-ой категории надёжности, запитанных от однотрансформаторных подстанций) ;

      - - строительство ВЛЗ 10 кВ  ( отпайки к проектируемым ТП )   L=1580м.

- 6)  - строительство линий наружного освещения  L=4700м.

- На 2-ом этапе должны быть выполнены следующие мероприятия:

- - строительство 2-х трансформаторных подстанций 10/0,4 кВА мощностью 1х160 кВА ( проектируемые ТП8 и ТП9);

- -  строительство  трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 1х100 кВА ( проектируемая ТП10);

- - строительство ВЛЗ 10 кВ    ( отпайки к проектируемым ТП)  L=350м.

Расчётные электрические нагрузки

| Номер на плане | ## Наименование | Этажность | ## Кол-во зданий | ## Площадь застройки, м2 | ## Уд.эл. нагрузка,кВт | ## Суммарная Эл.нагрузка, кВт | ## Категория эл. снабжения | ## Трансформаторная подстанция (кВА) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-ый этап (2014-2020гг) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансформаторная подстанция № 1 проектируемая 1х250 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Квартал №1 |  |  |  |  |  |  | Рр.=113,78 кВт |  |
|  | Индивидуальные жилые дома | 2 | 10 | 200 | 30 | 41,4 | III |  |  |
|  | Квартал №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальные жилые дома | 2 | 6 | 200 | 30 | 24,84 | III |  |  |
|  | Квартал №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальные жилые дома | 2 | 11 | 200 | 30 | 45,54 | III |  |  |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  | 2,0 | III |  |  |
|  | Трансформаторная подстанция № 2 проектируемая 1х250 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Квартал №7 |  |  |  |  |  |  | Рр.=141,36 кВт |  |
|  | Индивидуальный жилой дом | 2 | 23 | 200 | 30 | 99,36 | III |  |  |
|  | Универсальный магазин Sторг.зала=100м2 Резервное питание от ТП 453 – ВЛИ 0,4 кВ L=120м | 1 | 1 |  | 0,25 кВт /м2 | 25 | II |  |  |
|  | Автостанция (павильон) Резервное питание от ТП 453 – ВЛИ 0,4 кВ L=100м | 1 | 1 | 50 |  | 15 | II |  |  |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  | 2,0 | III |  |  |
|  | Трансформаторная подстанция № 3 проектируемая 2х160 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дом быта с кафе на 50 мест S=800м2 | 1 | 1 |  | По расчёту | 62,5 | II | Рр.=64,5 кВт |  |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  | 2,0 | III |  |  |
|  | Трансформаторная подстанция ТП №4 проектируемая 2х160 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Универсальный магазин Sторг.зала=100м2 | 1 | 1 |  | 0,25 кВт /м2 | 25 | II | Рр=27,0 кВт |  |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  | 2,0 | III |  |  |
|  | Трансформаторная подстанция ТП №273 реконструкция 2х160 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дошкольное образовательное учреждение на 50 мест | 1 | 1 |  | По расчёту | 33,0 | II | Рр=35,0 кВт |  |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  | 2,0 | III |  |  |
|  | Трансформаторная подстанция ТП № 5 проектируемая 1х160 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Квартал №6 |  |  |  |  |  |  | Рр.=81,9 кВт |  |
|  | Индивидуальный жилой дом | 2 | 5 | 200 | 30 | 45,9 | III |  |  |
|  | Канализационные очистные сооружения Резервное питание от ТП 160 ВЛИ 0,4 кВ L=180м | 1 |  |  |  | 32 | II |  |  |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  | 2,0 | III |  |  |
|  | Трансформаторная подстанция ТП №6 проектируемая 1х100 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Станция технического обслуживания на 2 поста | 1 | 1 |  | По расчёту | 35,0 | III | Рр.=37 кВт |  |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  | 2,0 | III |  |  |
|  | Трансформаторная подстанция ТП №7 проектируемая 1х160 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Квартал 4 |  |  |  |  |  |  | Рр.=63,56 кВт |  |
|  | Индивидуальный жилой дом | 2 | 9 | 200 | 30 | 61,56 | III |  |  |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  | 2,0 | III |  |  |
|  | Трансформаторная подстанция ТП №119 существующая 1х180 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальные жилые дома ул.Новосёлов (юго-западная часть) | 2 | 3 | 200 | 30 | 12,96 | III | Рр.доп.=36,56 кВт |  |
|  | Индивидуальные жилые дома ул.Новосёлов (юго-западная часть) | 2 | 3 | 200 | 30 | 12,96 | III |  |  |
|  | Индивидуальные жилые дома ул.Первомайская (юго-западная часть) | 2 | 2 | 200 | 30 | 8,64 | III |  |  |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  | 2,0 | III |  |  |
|  | 2-ой этап (2021-2030гг) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трансформаторная подстанция ТП №8 проектируемая 1х160 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Квартал №5 |  |  |  |  |  |  | Рр.=92,8 кВт |  |
|  | Индивидуальный жилой дом | 2 | 15 | 200 | 30 | 78,3 | III |  |  |
|  | Универсальный магазин Sторг.зала=50м2 | 1 | 1 |  | 0,25 кВт /м2 | 12,5 | II |  |  |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  | 2,0 | III |  |  |
|  | Трансформаторная подстанция № 9 проектируемая 1х160 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Квартал №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальный жилой дом | 2 | 9 | 200 | 30 | 61,56 | III | Рр.=63,56 кВт |  |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  | 2,0 | III |  |  |
|  | Трансформаторная подстанция ТП 10 проектируемая 1х100 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Универсальный магазин Sторг.зала=10м2 | 1 | 1 |  | 0,25 кВт /м2 | 25,0 | II | Рр.=27,0 кВт |  |
|  | Наружное освещение |  |  |  |  | 2,0 | III |  |  |
|  | Трансформаторная подстанция ТП 7 ранее запроектированная 1х160 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Квартал 3 |  |  |  |  |  |  | Ррдоп.= 69,12кВт |  |
|  | Индивидуальный жилой дом | 2 | 16 | 200 | 30 | 69,12 | III |  |  |
|  | Трансформаторная подстанция ТП №273 ранее запроектированная 2х160 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дом культуры на 400 чел. | 2 |  |  | По расчёту | 60,0 | II | Ррдоп.= 60,0кВт |  |
|  | Трансформаторная подстанция ТП №4 ранее запроектированная 2х160 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 2 | 1 |  |  | 80 | II | Ррдоп.= 80,0кВт |  |
|  | Всего по 1-му этапу В том числе : |  |  |  |  | 600,66 |  |  |  |
|  | потребителей 1 категории надёжности |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  | потребителей 2 категории надёжности |  |  |  |  | 192,5 |  |  |  |
|  | потребителей 3 категории надёжности |  |  |  |  | 408,16 |  |  |  |
|  | Всего по 2-му этапу В том числе: |  |  |  |  | 392,48 |  |  |  |
|  | потребителей 1 категории надёжности |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  | потребителей 2 категории надёжности |  |  |  |  | 177,5 |  |  |  |
|  | потребителей 3 категории надёжности |  |  |  |  | 214,98 |  |  |  |

- Связь

Основным поставщиком услуг местной, междугородной, международной телефонной связи, а также документальной связи, в том числе Интернет, и других видов услуг, является Волгоградский филиал ОАО «Ростелеком».

Административный центр Солдатско-Степновского сельского поселения полностью обеспечен проводной и беспроводной ( сотовой ) связью. На АТС административного центра поселения имеется  резерв ёмкости номеров, достаточный для дополнительной телефонизации посёлка на расчётный период ( до 2030г.)

Радиотрансляционный узел РТУ административного центра способен обеспечить   дополнительную радиофикацию с. Солдатско-Степное  до 2030 г.

Транспортная инфраструктура

Мероприятия по совершенствованию автомобильных дорог сельского поселения также включают в себя:

- развитие (с новым строительством и реконструкцией) сетевой структуры автомобильных дорог и повышением качества их содержания;

- строительство объектов дорожного сервиса.

В условиях практически сложившейся автодорожной сети поселения, с одной стороны, и низкого качества содержания существующих дорог, с другой стороны, в качестве основной концепции формирования перспективной схемы автодорог поселения, выдвигается совершенствование существующей сети дорог путем:

- увеличения объемов финансирования дорожной отрасли;

-строительства автомобильных дорог с твердым покрытием в населенном пункте;

- ликвидации участков, лишенных покрытия, повышения прочностных характеристик существующих автомобильных дорог, замены водопропускных труб и мостов с недостаточными техническими параметрами (габарит, грузоподъемность и т.д.).

Обеспечение долговечности и надежности, автомобильных дорог и сооружений на них, повышение безопасности движения и экологической безопасности объектов, эффективность обслуживания пользователей, оптимизация расходования средств, выделяемых на нужды дорожного хозяйства, в значительной степени определяются выполнением комплекса работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Межремонтные сроки определены согласно нормативным документам и составляют для капитального ремонта 15-18 лет, ремонта — 6-10 лет.

Особое значение следует уделять:

- капитальному ремонту автомобильных дорог, которые по размерам обслуживаемого движения не требуют реконструкции с переводом в более высокую категорию, но ввиду увеличения интенсивности движения транспорта и значительного увеличения в составе транспортного потока доли тяжелых автомобилей, требуют проведения работ по усилению дорожной одежды и ремонту мостов для обеспечения пропуска большегрузных автомобилей;

- совершенствованию системы водоотвода, перестройки отдельных участков для обеспечения нормативных требований;

- устройству дорожной разметки, ограждений, другого инженерного обустройства дороги.

Проектом предлагается в населенном пункте с. Солдатско-Степное:

-  размещение предприятия СТО на 2 поста  и гаражей в сельскохозяйственной зоне (юго-восточная часть села);

- размещение павильона автостанции  по ул. Мира;

- строительство автодорог с твердым покрытием.

Общая протяженность улично-дорожной сети (с твердым покрытием) в 2030 году составит 20,5 км.

3.7. Зоны с особыми условиями использования территорий

Комплексный анализ территории поселения выполнен с учетом наличия зон особыми условиями использования территорий.

Система планировочных ограничений разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексного анализа территории Градостроительная и иные виды деятельности в зонах с особыми условиями использования территорий осуществляются:

1) с соблюдением запрещений и ограничений, установленных федеральным

законодательством;

2) с учетом историко-культурных, социальных, природно-климатических, экономических и иных условий и приоритетов развития территорий в границах зон с особыми условиями использования территорий.

Применительно к зонам с особыми условиями использования территории, согласно части пятой статьи 36 Градостроительного кодекса РФ, градостроительные регламенты устанавливаются в соответствии с законодательством РФ.

На следующих стадиях проектирования – проекты планировки территории и проекты межевания территории – зоны с особыми условиями использования территории должны быть учтены и уточнены в соответствии с масштабом проектирования.

В отношении некоторых зон границы определяются указанием на определенное расстояние (как правило, в метрах) от охраняемого объекта либо объекта, от которого требуется охрана. В отношении же, например, санитарно-защитных зон и зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) границы устанавливаются в результате разработки проекта границ таких зон.

Таким образом, границы зон с особыми условиями использования территорий либо прямо определяются в нормативных правовых актах Российской Федерации посредством указания на величину их отступа от конкретного объекта, либо устанавливаются при разработке специальных проектов границ таких зон

3.8. Охрана объектов культурного наследия

На территории Солдатско-Степновского сельского поселения Быковского муниципального района Волгоградской области объекты культурного наследия регионального значения, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия отсутствуют.

На территории с. Солдатско-Степное расположен памятник «Героям односельчанам», посвященный односельчанам воевавшим в Великой Отечественной войне.

Работы по выявлению объектов культурного наследия на территории в границах Солдатско-Степновского сельского поселения не проводились.

Государственная охрана объектов культурного наследия регулируется Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Постановлением Правительства РФ от 26.04.2008 №315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)».

На сопряженной с объектом культурного наследия территории, может быть установлена одна или несколько зон охраны: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории, устанавливается охранная зона, в границах которой запрещается любое строительство и хозяйственная деятельность, за исключением  специальных мер, направленных на сохранение (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды.

Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности устанавливается с учетом требований, в том числе ограничения строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, хозяйственной деятельности, необходимых для обеспечения сохранности объектов культурного наследия.

Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зоны охраняемого природного ландшафта устанавливается с учетом требований, в том числе:

- запрещения или ограничения строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей;

- сохранения и восстановления сложившегося в охраняемом природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде.

Объект культурного наследия федерального значения подлежит государственной охране на основании постановления Совета Министров РСФСР от 4 декабря 1974г. № 624 «О дополнении и частичном изменении Постановления Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960г. №1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР».

Объект культурного наследия регионального значения подлежит государственной охране на основании постановления Волгоградской областной Думы от 05.06.1997г. № 62/706 «О постановке на государственную охрану памятников истории и культуры Волгоградской области».

3.9. Охрана окружающей среды

Формирование природно-экологического каркаса территории Солдатско-Степновского сельского поселения возможно с учетом следующих факторов:

-Перспективное сохранение озелененных территорий, как источника оздоровления воздушного бассейна, улучшения экологической обстановки;

- Наличие на территории водного фонда (пруды, лиманы) с созданием соответствующих водоохранных зон;

- Преобладающее развитие в жилой застройке индивидуальной усадебной структуры, что обеспечивает высокий процент озеленения территорий населенных пунктов;

- Создание, озеленение и благоустройство соответствующих санитарно-защитных зон от существующих сельскохозяйственных производственных предприятий, а также от перспективных производств, с целью уменьшения вредного воздействия на окружающую среду;

- Увеличение на расчетный срок до 90% автодорог с твердым покрытием;

- Устройство на территориях  перспективных  СТО  ливневой канализации, локальных очистных сооружений и осуществление дополнительного озеленения.

Общепланировочные и организационные мероприятия

В целях решения задач охраны окружающей среды в настоящем проекте использованы общепланировочные мероприятия:

а) мероприятия, призванные планировочными средствами обеспечить благоприятные санитарно-гигиенические условия для проживания населения, к которым относятся:

- обеспечение необходимых разрывов между селитьбой и источниками вредности путем организации санитарно-защитных зон;

- оптимизация функционального зонирования и планировочной структуры территории муниципального района для обеспечения рационального природопользования: изменение границ категорий земель, выделение территорий для организации производственных и рекреационных зон;

- рекультивация несанкционированных свалок ТБО и скотомогильников.

б) мероприятия, способствующие снижению антропогенных нагрузок на природную среду, или сокращающие негативные воздействия этих нагрузок. К ним относятся, прежде всего, технические мероприятия – внедрение современного очистного оборудования, использование природоохранных технологий, экологически чистого вида топлива, контроль состояния природной среды (воздуха, воды, почвы).

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

- Сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу стационарными

источниками:

- перевод источников теплоснабжения в населенном пункте на газовое топливо;

- для снижения до санитарных норм удельных выбросов загрязняющих вредных веществ в атмосферу всем предприятиям необходимо установить высоко эффективное пыле-, газоочистное оборудование;

- для промышленных предприятий необходимо разработать проекты ПДВ, согласовать и утвердить их в органах санитарно-эпидемиологического и экологического контроля.

2. Снижение вредного воздействия автотранспорта на атмосферный воздух:

-  устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

-  контроль технического состояния автотранспорта и качества используемых

нефтепродуктов;

- установка на автотранспорт фильтров для очистки выхлопных газов;

-  техническое перевооружение транспортных средств с обеспечением выхода на уровень стандартов ЕВРО-4 по выбросам загрязняющих веществ от двигателей;

-  частичный перевод автотранспорта на газовое топливо;

- озеленение примагистральных территорий шумо- и газопоглощающими породами.

Санитарно-защитные зоны

Предприятиям сельского поселения необходимо соблюдать нормативные СЗЗ, при необходимости их сокращения - обосновать размеры СЗЗ в соответствии с разработанными проектами ПДВ.

Проектом предусматривается:

- функциональное зонирование новых производственных зон необходимо

осуществлять по отраслевому принципу: с размещением основного производства в центральной части зоны, вспомогательных и коммунально-складских объектов – по периметру;

- новые (проектируемые) производственные зоны предлагается организовать таким образом, чтобы их общая СЗЗ совпадала с границами земельного отвода;

- запрещение увеличения мощностей предприятий, расположенных вблизи жилой застройки (в локальных производственных зонах на селитебных территориях);

- предприятиям для сокращения размеров нормативных СЗЗ необходимо разработать проект организации СЗЗ, в котором должны быть приведены обоснования сокращения их размеров и разработаны мероприятия по снижению негативного воздействия;

- территорию существующей жилой застройки, попадающую в СЗЗ предприятий объявить зоной запрещения нового жилищного строительства;

- озеленение санитарно-защитных зон существующих и проектируемых объектов.

Охрана водных ресурсов

Основными источниками загрязнения поверхностных вод на территории сельского поселения, являются стоки промпредприятий, сельхозпредприятий и предприятий ЖКХ.

Первоочередными задачами по предохранению поверхностных вод от загрязнения являются:

- полное централизованное канализование населенного пункта;

- разработка ПДС предприятиями и организациями;

- организация и очистка поверхностного стока;

- ограничение сельскохозяйственной и иной хозяйственной деятельности в водоохранных зонах и прибрежных полосах рек;

- запрещение строительства по берегам рек агропромышленных комплексов.

Минимальная ширина прибрежных защитных полос вдоль рек в зависимости от угодий, прилегающих к водотоку, и в зависимости от крутизны склонов устанавливается  от 30 до 50 м.

Водоохранные и прибрежные зоны водных объектов согласно ст.65 Водного кодекса Российской Федерации.

В водоохранных зонах запрещается:

-использование сточных вод для удобрения почв;

-размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- в пределах прибрежных защитных полос, кроме того, не допускается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей.

Подземные воды

Основные мероприятия:

-  получение лицензии на водопользование при организации водозаборов;

-  при обустройстве водозаборов необходимо:

- обязательная герметизация оголовков каждой скважины;

- герметичность помещений павильонов насосных станций 1 подъема для

предотвращения попадания грунтовых и поверхностных вод;

- наличие вокруг скважин огороженной зоны строго режима (I пояса ЗСО);

- обеспечение отсутствия в пределах II пояса ЗСО всех потенциальных источников бактериологического загрязнения;

- обеспечение отсутствия в пределах III пояса ЗСО всех потенциальных источников химического загрязнения;

- выполнение ежемесячно бактериологических анализов воды источника, подаваемой потребителю, и ежеквартально – химических;

- организация сети наблюдательных скважин, обеспечивающих мониторинговые наблюдения за уровневым режимом и качеством подземных вод.

Обращение с отходами производства и потребления

Для усовершенствования системы сбора и вывоза ТБО проектом предлагаются следующие мероприятия:

- разработать схему санитарной очистки территории сельского поселения;

- ТБО района планируется вывозить на  существующую свалку;

- ликвидация несанкционированных свалок мусора;

- организация раздельного сбора отходов на местах сбора путем установки специализированных контейнеров для стекла, макулатуры, пластмассы и прочих отходов;

- обеспечение отдельного сбора токсичных отходов с их последующим вывозом на переработку или захоронение;

- для сбора и вывоза мусора необходимо обновить парк мусоровозов и мусороуборочной техники, а также приобрести сменные контейнеры различной емкости для установки их в различных функциональных зонах населенного пункта;

- хранение отходов предприятий должно осуществляться в специально отведенных местах в герметичных контейнерах;

- предприятиям выполнить проекты нормативов образования и лимитов размещения отходов.

Охрана почв и ландшафтов

С целью стабилизации и улучшения состояния природных и агроландшафтов проектом предлагаются следующие мероприятия:

- Ремонт и поддержание в исправном состоянии мелиоративных систем.

- Прекращение сбросов сточных вод на рельеф и в водоемы.

- Организация и очистка поверхностного стока в населенном пункте (см. раздел «Инженерная подготовка территории»).

- Строительство очистных сооружений канализации в населенном пункте и на предприятиях (см.раздел «Водоотведение»).

-  Выделение и благоустройство рекреационных зон.

- Соблюдение охранного режима лесов. Содействие в обеспечении мероприятий по охрана лесов от пожаров.

4. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИЙ

| №№ п/п | Наименование объекта | Перечень мероприятий | Примечанне, период реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сельское поселение | 1. Строительство сетей и сооружений дождевой канализации, строительство очистных сооружений дождевого стока. 2. Защита от подтопления 3. Обустройство зон отдыха. 4. Обустройство пляжей. 5. Противомалярийные мероприятия | 2015-2030 |
| 2. | с. Солдатско-Степное | 1. Строительство сетей и сооружений дождевой канализации, строительство очистных сооружений дождевого стока. 2. Вертикальная планировка. 3. Защита от подтопления 4. Обустройство зон отдыха. 5. Противомалярийные мероприятия | 2015-2030гг |

5. ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИЙ ОТ ОПАСНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

| Мероприятия | Содержание | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| Защита систем жизнеобеспечения населения | - Осуществление планово-предупредительного ремонта инженерных коммуникаций, линий связи и электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения; - Создание резервных линий электроснабжения и резерных источников электропитания; - Разработка комплекса специальных мероприятий по предотвращению вмешательств в ход технологических процессов и противодействию террористическим проявлениям | 2015-2030гг |
| Снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций на взрывопожароопасных объектах | - Предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования; - Регулярные проверки соблюдения действующих норм и правил по пожарной безопасности, как в части требований к эксплуатации, так и в части положений по содержанию территорий; - Снижение взрывоопасных ситуаций в населенном пункте за счет выноса за границы населенного пункта потенциально опасных объектов; - установка электросирен с подключением к автоматической системе оповещения | 2015-2030гг |
| Снижение возможных последствий ЧС природного характера | - Проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по организации метеле- и ветрозащите путей сообщения, а также снижению риска функционирования объектов жизнеобеспечения в условиях сильных ветров и снеговых нагрузок; - Подсыпка на проезжие части песка, дорожного гравия для предотвращения дорожно-транспортных происшествий происходящих вследствии гололеда; - Улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда; - введение средств оповещения водителей и транспортных организаций о неблагоприятных метеоусловиях; - Ежегодная разработка и выполнение планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству не входящих в лесной фонд лесов; | 2015-2030гг |
| Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций | - Систематическое наблюдение за состоянием защищаемых территорий и объектов и за работой сооружений инженерной защиты; - Периодический анализ всех факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций с последующим уточнением состава необходимых пассивных и активных мероприятий | 2015-2030гг |
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |  |
|  | - Укомплектование пожарных подразделений современной техникой борьбы с пожарами; - Развитие добровольных пожарных дружин; - Организация противопожарных водоемов для забора воды пожарной техникой, поддержание их в постоянной готовности; - Развитие системы пожарных гидрантов | 2015-2030гг |
| Повышение степени пожаробезопас-ности территории | - Проведение членения селитебных территорий населенных пунктов на участки с созданием между ними противопожарных разрывов; - Современная очистка территории в пределах противопожарных разрывов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.; Содержание дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, исправными и свободными для проезда пожарной техники, а также очищенными от снега и льда в зимнее время; - Незамедлительное оповещение подразделения пожарной охраны о закрытии дорог и проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин; - На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам |  |
| Снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций на взрывопожароопасных объектах | - Предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования; - Оборудование взрыво-пожароопасных объектов как первичными средствами пожаротушения, так и пунктами с запасом различных видов пожарной техники в количествах, определяемых оперативными планами пожаротушения - Регулярные проверки соблюдения действующих норм и правил по промышленной и пожарной безопасности, как в части требований к эксплуатации, так и в части положений по содержанию территорий |  |

6.  ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

КОМПЛЕКС ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

В составе Генерального плана выделены временные сроки его реализации: расчетный срок – 2030 год и 1-я очередь – 2020 год.

Проектные решения на 1-ю очередь и расчетный срок являются основаниями для разработки документации по планировке территории: проектов планировки, проектов межевания и градостроительных планов земельных участков, а также Правил землепользования и застройки Солдатско-Степновского сельского поселения.

Реализация Генерального плана осуществляется на основании плана реализации Генерального плана поселения, который утверждается органами местного самоуправления в течение 3-х месяцев со дня его утверждения.

Органы местного самоуправления имеют право также разрабатывать и утверждать местные нормативы градостроительного проектирования поселения.

Приоритетными задачами основных мероприятий по территориальному планированию на 1-ю очередь являются:

1. Разработка Правил землепользования и застройки Солдатско-Степновского сельского поселения;

2. Разработка проектов генеральных планов населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения (в полном составе, с инженерными коммуникациями);

3. Разработка и утверждение плана реализации Генерального плана Солдатско-Степновского сельского поселения.

В таблице 6.1 представлены ориентировочные объемы нового жилищного строительства и распределение их по этапам

Таблица 6.1

| Наименование |  | Новое жилищное строительство тыс.кв.м общей площади |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Этапы реализации |  |  |  |
|  |  |  | Всего | Исходный год 2013 г. | 1-ый этап (2014 - 2020 г | 2-ой этап (2021 -2030 г. |
|  | Жилищное строительство |  |  |  |  |  |
|  | Квартал № 1 (центральная часть) | тыс.кв.м общ. пл. | 2,0 |  | 2,0 |  |
|  | Квартал № 2 (центральная часть) | -«- | 1,2 |  | 1,2 |  |
|  | Квартал № 3 ( северная часть) | -«- | 3,2 |  |  | 3,2 |
|  | Квартал № 4 ( северная часть) | -«- | 1,8 |  | 1,8 |  |
|  | Квартал № 5 ( западная часть) | -«- | 3,0 |  |  | 3,0 |
|  | Кварталы № 6 ( южная часть) | -«- | 1,0 |  | 1,0 |  |
|  | Кварталы № 7 (центральная часть) | -«- | 4,68 |  | 4,68 |  |
|  | Кварталы № 8 ( северная часть) | -«- | 2,21 |  | 2,21 |  |
|  | Квартал № 9 (центральная часть) | -«- | 1,8 |  |  | 1,8 |
|  | ул. Новоселов (юго-западная часть) | -«- | 0,6 |  | 0,6 |  |
|  | ул. Новоселов (юго-западная часть) | -«- | 0,6 |  | 0,6 |  |
|  | ул. Первомайская (юго-западная часть) | -«- | 0,4 |  | 0,4 |  |
|  | Итого |  | 22,49 |  | 14,49 | 8,0 |

Ориентировочный  перечень первоочередных объектов строительства  реализации Генерального плана

Таблица 6.2

|  | Наименование | Местоположение | Этапы реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты социальной сферы |  |  |  |
| 1 | Детское дошкольное учреждение на 50 мест | ул. Мира (центральная часть) | 1-ый этап 2014 - 2020 г |
| 2 | Физкультурно-оздоровительный комплекс (спортивный зал с бассейном) 300кв.м. общей площади | (северная часть) | 2-ой этап 2021 -2030 г. |
| 3 | Дом быта с кафе на 50 мест (общей площадью 800 кв.м.), реконструкция | ул. Мира,19 (центральная часть) | 1-ый этап 2014 - 2020 г |
| 4 | Универсальный магазин (100 кв.м. торговой площади) | (северная часть) | 1-ый этап 2014 - 2020 г |
| 5 | Универсальный магазин (100 кв.м. торговой площади) | ул. Мира (центральная часть) | 1-ый этап 2014 - 2020 г |
| 6 | Универсальный магазин (100 кв.м. торговой площади) | ул. Молодежная (южная часть) | 2-ой этап 2014 - 2020 г |
| 7 | Универсальный магазин (50 кв.м. торговой площади) | В новой жилой застройке западной части | 2-ой этап 2014 - 2020 г |
| 8 | Реконструкция СДК с 200 до 400 посадочных мест | ул. Мира,31 | 2-ой этап 2021 -2030 г. |
|  | Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |
| 1 | Станция технического обслуживания на 2 поста | Зона объектов сельхозназначения (южная часть) | 1-ый этап 2014 - 2020 г |
| 2 | Гаражи для личного транспорта (площадь участка 3000 кв.м.) |  | 2-ой этап 2021 -2030 г. |
| 3 | Автостанция (павильон) общая площадь 50 кв.м. | ул. Мира (центральная часть) | 1-ый этап 2014 - 2020 г |
| 4 | Строительство автодорог в новой жилой застройке протяженностью 10,7 км | Западная и северная часть |  |
| 5 | Строительство автодорог в существующей жилой застройке протяженностью 4,9 км | южная часть |  |
|  | Инженерная подготовка |  |  |
| 1 | Организация рельефа (вертикальная планировка) |  |  |
| 2 | Дождевая канализация |  |  |
| 3 | Очистные сооружения ливневой канализации |  |  |
| 4 | Дренажные системы |  |  |
| 5 | Противомалярийные мероприятия |  |  |
|  | Водоснабжение бытовая канализация |  |  |
| 1 | Проектируемая застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями |  |  |
| 2 | Существующая застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |
| 1 | Строительство теплосети L=36 м. | Ул. Мира (центральная часть) | 1-ый этап 2014 - 2020 г |
|  | Газоснабжение |  |  |
| 1 | Строительство газопровода среднего давления L=235 м. | Ул. Мира (центральная часть) | 1-ый этап 2014 - 2020 г |
| 2 | Строительство газопровода среднего давления L=235 м. | Зона объектов сельхозназначения | 1-ый этап 2014 - 2020 г |
|  | Электроснабжение |  |  |
| 1 | Строительство ВЛЗ 10 кВ протяжённостью 24,08 км |  | 1-ый этап 2014 - 2020 г |
| 2 | Демонтаж – монтаж ( реконструкция ) ВЛЗ 10 кВ протяжённостью 3,5 км |  | 1-ый этап 2014 - 2020 г |
| 3 | Установка реклоузера (секционирующего пункта ) в с. Солдатско-Степное |  | 1-ый этап 2014 - 2020 г |
| 4 | Строительство двух трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ мощностью 2х160 кВА |  | 1-ый этап 2014 - 2020 г |
| 5 | Строительство двух трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ мощностью 1х160 кВА |  | 1-ый этап 2014 - 2020 г |
| 6 | Строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 1х100 кВА |  | 1-ый этап 2014 - 2020 г |
| 7 | Строительство линий наружного освещения протяжённостью 9,6 км |  | 1-ый этап 2014 - 2020 г |
| 8 | Строительство двух трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ мощностью 1х160 кВА |  | 2-ой этап 2021 - 2030 г |
| 9 | Строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 1х100 кВА |  | 2-ой этап 2021 - 2030 г |
| 10 | Строительство ВЛЗ 10 кВ протяжённостью 0,35 км |  | 2-ой этап 2021 - 2030 г |

Одновременно с жилой застройкой в районах нового строительства кроме социально значимых объектов будут размещаться и объекты обслуживания населения  местного значения (предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, физкультурно – досугового назначения и пр.)

. В генеральном плане указаны зоны концентрации объектов обслуживания, как правило, вдоль основных транспортных магистралей и в новой жилой застройке.

В проекте определены территории, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке:

- Квартал № 1 жилой застройки ( центральная часть);

- Квартал № 2 жилой застройки ( центральная часть);

- Квартал № 4 жилой застройки ( северная часть);

- Квартал № 6 жилой застройки ( южная часть);

- Квартал № 7 жилой застройки ( центральная часть);

- Квартал № 8 жилой застройки ( северная часть);

- ул.Новоселов и ул. Первомайская (юго-западная часть).

Перспективы развития Солдатско-Степновского сельского поселения связаны с увеличением жилых зон. Это позволит в перспективе построить новый жилой фонд площадью около 22,49 тыс.кв.м..

Общая жилищная обеспеченность на расчетный срок составит 20,31 кв.м/чел.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатели |  | Единица измерения | Современное состояние | 1очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах, всего | га | 32476,0 | 32476,0 | 32476,0 |
| 1.1. | том числе: |  |  |  |  |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 32043,0 | 32075,1 | 32075,1 |
|  | Земли населенных пунктов | га | 291,0 | 258,9 | 258,9 |
|  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио и телевещания, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного назначения | га | 47,0 | 47,0 | 47,0 |
|  | Земли лесного фонда | га | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | Земли водного фонда | га | 93,0 | 93,0 | 93,0 |
|  | Земли запаса (фонд перераспределения) | га | - | - | - |
| 2. | Земли населенных пунктов | га | 291,0 | 258,9 | 258,9 |
|  | с. Солдатско-Степное | га | 229,5 | 197,4 | 197,4 |
|  | х. Федоровка | га | 32,8 | 32,8 | 32,8 |
|  | п.отд.№3 совхоза «Степной» | га | 28,7 | 28,7 | 28,7 |
|  | Административный центр – с. Солдатско-Степное, в том числе: |  | 189,5 по кадастру | 197,4 по проекту | 197,4 по проекту |
| 2.1. | Жилая зона | га | 64,60 | 70,11 | 75,93 |
|  |  | % от общей площади земель в установл. границах | 34,09 | 35,52 | 38,77 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | зона многоэтажной жилой застройки | га | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - |
|  | зона жилой застройки средней этажности | га | 1,301 | 1,301 | 1,301 |
|  |  | % | 0,67 | 0,66 | 0,66 |
|  | зона индивидуальной жилой застройки, в том числе | га | 60,69 | 66,20 | 72,02 |
|  |  | % | 32,04 | 33,54 | 33,54 |
|  | - зона детских и учебно-образовательных учреждений | га | 2,609 | 2,609 | 2,609 |
|  |  | % | 1,38 | 1,32 | 1,32 |
|  | - зона здравоохранения | га | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - |
|  | - зона торгового назначения | Га | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - |
| 2.2. | Общественно-деловая зона | га | 1,963 | 2,5076 | 3,6566 |
|  |  | % | 1,04 | 1,27 | 1,852 |
| 2. | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Зона административно-делового назначения | га | 1,3241 | 1,3241 | 1,3241 |
|  |  | % | 0,7 | 0,67 | 0,67 |
|  | Зона объектов культового назначения | га | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - |
|  | Зона культурно-досугового назначения | га | 0,4457 | 0,4457 | 0,4457 |
|  |  | % | 0,24 | 0,23 | 0,23 |
|  | Зона здравоохранения | га | 0,1932 | 0,1932 | 0,1932 |
|  |  | % | 0,1 | 0,098 | 0,098 |
|  | Зона спортивного назначения | га | - | - | 1,149 |
|  |  | % | - | - | 0,582 |
|  | Зона торгового назначения | га | - | 0,5446 | 0,5446 |
|  |  | % | - | 0,272 | 0,272 |
|  | Зона соцобеспечения | га | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - |
|  | Иные административно-деловые зоны | га | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - |
| 2.3. | Производственная зона | га | 18,49 | 17,71 | 17,41 |
|  |  | % | 9,76 | 8,97 | 8,82 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | Зона производственных объектов | га | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - |
|  | Зона сельскохозяйственных объектов | га | 18,49 | 17,71 | 17,41 |
|  |  | % | 7,76 | 8,97 | 8,82 |
|  | Зона коммунально-складского назначения | га | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - |
| 2.4. | Зона инженерной инфраструктуры | га | - | 1,046 | 1,046 |
|  |  | % | - | 0,53 | 0,53 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Зона энергообеспечения | га | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - |
|  | Зона водоснабжения и очистки стоков | га | - | 0,54 | 0,54 |
|  |  | % | - | 0,28 | 0,28 |
|  | Зона технического обслуживания (резервуар 3-хсуточного запаса воды) | га | - | 0,506 | 0,5060 |
|  |  | % | - | 0,26 | 0,26 |
| 2.5. | Зона транспортной инфраструктуры | га | 88,245 | 52,5824 | 45,6734 |
|  |  | % | 46,57 | 26,64 | 23,14 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Зона объектов транспортной инфраструктуры (СТО,гаражи и т.д.) | га | - | 0,24 | 0,54 |
|  |  | % | - | 0,12 | 0,27 |
|  | Иных зон (улицы, дороги, проезды,) | га | 86,491 | 52,3424 | 45,1334 |
|  |  | % | 45,64 | 26,52 | 22,86 |
| 2.6. | Рекреационных зон | га | 16,202 | 30,27 | 30,27 |
|  |  | % | 8,54 | 15,33 | 15,33 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | - зона лесов | Га | - | - | - |
|  |  | % | - | - | - |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | 16,202 | 30,27 | 30,27 |
|  |  | % | 8,54 |  |  |
| 2.7. | Зона специального назначения | га | 1,754 | 23,414 | 1,754 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Зона кладбищ | га | 1,754 | 1,754 | 1,754 |
|  | Зона складирования и захоронения отходов | га | - | - | - |
|  | Иные зоны специального назначения (озеленение спец.назначения) | га | - | 21,66 | 21,66 |
| 2.8. | Зона акваторий | га | - | - | - |
| 2.9. | Иных зон |  | - | - | - |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | - земли лесного фонда |  | - | - | - |
| 2.10. | Из общей площади земель населенного пункта территории общего пользования | га | 102,693 | 82,6124 | 75,4034 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | - зеленые насаждения общего пользования | га | 16,202 | 30,27 | 30,27 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади и прочие территории общего пользования | га | 86,491 | 52,3424 | 45,1334 |
| 2.11. | Из общего количества земель населенного пункта | га | 189,5 | 197,4 | 197,4 |
|  | - земли федеральной собственности | га | - | - | - |
|  | - земли субъекта РФ | га | - | - | - |
|  | -земли муниципальной собственности | га | - | - | - |
|  | - земли частной собственности | га | - | - | - |
| 3 | Население |  |  |  |  |
| 3.1 | Общая численность населения сельского поселения | чел | 1472 | 1610 | 1680 |
|  |  | % роста от сущ.чис-ти | - | +0,937 | +1,413 |
| 3.2 | Плотность населения | Чел./га | 5,06 | 8,16 | 8,51 |
| 3.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |  |
|  | - население младше трудоспособного возраста (дети до 15-ти лет) | чел | 187 | 205 | 213 |
|  |  | % | 12,7 | 12,73 | 12,68 |
|  | - население в трудоспособном возрасте | чел | 1094 | 1196 | 1249 |
|  |  | % | 74,32 | 74,29 | 74,34 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | чел | 191 | 209 | 218 |
|  |  | % | 12,98 | 12,98 | 12,98 |
| 3.4 | Численность занятого населения- всего | чел | 127 | 169 | 184 |
|  |  | % ко всему населению | 8,63 | 10,5 | 10,95 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | - в материальной сфере | % от численности занятого населения | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | строительство |  | - | - | - |
|  | транспорт |  | - | 5,32 | 7,61 |
|  | сельское хозяйство |  | 44,88 | 44,88 | 44,88 |
|  | В обслуживающей сфере |  | 43,31 | 37,99 | 35,7 |
|  | прочие |  | 11,813 | 11,81 | 11,81 |
| 4 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
|  | Жилищный фонд - всего | тыс.кв.м. общей площади | 11,63 | 26,12 | 34,12 |
| 4.1 | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - государственной и муниципальной собственности | -«- | - | - | - |
|  | - муниципальной собственности | -«- | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
|  | - частной собственности | -«- | 10,88 | 25,37 | 33,37 |
| 4.2. | Средняя жилищная обеспеченность населения | Кв.м./ чел | 7,9 | 16,22 | 20,31 |
| 4.3 | Из общего жилищного фонда: | тыс.кв.м общей площади | 11,63 | 26,12 | 34,12 |
|  | в малоэтажных жилых домах (2-х этажных многоквартирных) | -«- | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
|  | в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | -«- | 10,88 | 25,37 | 33,37 |
|  | Жилищный фонд с износом более 70% (аварийный) | -«- | - | - | - |
|  | Убыль жилищного фонда всего | -«- | - | - | - |
|  | в том числе |  | - | - | - |
|  | Из общего объема убыли жилищного фонда убыль по: |  | - | - | - |
|  | - техническому состоянию | тыс.кв.м общей площади | - | - | - |
|  | - реконструкции |  |  |  |  |
|  | - другим причинам ( организация санитарно-защитных зон, переоборудование и пр.) |  | - | - | - |
| 4.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.кв.м. общей площади | 11,63 | 26,12 | 34,12 |
| 4.5 | Новое жилищное строительство - всего | тыс.кв.м. общей площади | - | 14,49 | 8,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - малоэтажная индивидуальная жилая застройка | - «- | 10,88 | 26,12 | 34,12 |
|  | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |  |
|  | - на свободных территориях |  | - | 100% | 100% |
|  | - за счет реконструкции существующей застройки |  |  |  | - |
| 4.6 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |  |
|  | - водопроводом | % от общего жилищн. фонда | 90% | 100% | 100% |
|  | - канализацией |  | - | 100% | 100% |
|  | - электроплитами |  | 100% |  | - |
|  | - газом |  | - | 100% | 100% |
|  | -центральным отоплением |  | - | 100% | 100% |
| 5 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 5.1 | Детские дошкольные образовательные учреждения | мест | - | 50 | 50 |
| 5.2 | Общеобразовательные школы | мест | 382 | 382 | 382 |
| 5.3 | Больницы | коек | - | - | - |
| 5.4 | Фельдшерско-акушерские пункты, поликлиника | посещений в смену | 25 | 25 | 25 |
| 5.5 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Сельские дома культуры, или учреждения клубного типа | Посет-лей | 200 | 200 | 400 |
|  | Библиотеки | Тыс.томов | 9,14 | 10 | 10 |
| 5.6 | Физкультурно - спортивные сооружения | м. кв. площади пола | - | 300 | 300 |
|  | В том числе |  |  |  |  |
|  | Спортивные залы | м. кв. площади пола | - | 200 | 200 |
|  | Плоскостные сооружения (стадион) | Кол-во | - | 1 | 1 |
| 5.7 | Предприятия торгового назначения | м2 торг.пл. | 160,0 | 360,0 | 510,0 |
| 5.8 | Предприятия общественного питания | мест | - | - | 50 |
| 5.9 | Предприятия бытового обслуживания | рабочихмест | 3 | 12 | 12 |
| 6 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог, всего | км | 28,0 | 38,7 | 43,6 |
|  | В том числе |  |  |  |  |
|  | федерального значения |  | - | - | - |
|  | регионального значения |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  | Местного значения |  | 13,0 | 23,7 | 28,6 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием |  | 28,0 | 38,7 | 43,6 |
|  | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта до центра муниципального образования |  | 45 | 45 | 45 |
| 5.2 | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - автобус |  | 45 | 45 | 45 |
|  | - маршрутное такси |  | 45 | 45 | 45 |
|  | - водный транспорт |  | - | - | - |
| 5.3 | Общая протяженность улично-дорожной сети (с твердым покрытием) | км | 4,9 | 15,6 | 20,5 |
| 5.4 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единц | - | - | - |
| 5.5 | Аэропорты |  | - | - | - |
| 5.6 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | ед. | 156 | 224 | 363 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | тыс.куб.м/сут. | 0,496 | 0,559 | 0,592 |
|  | В том числе |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 0,496 | 0,559 | 0,592 |
|  | - на производственные нужды | -«- | - | - | - |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды |  | - | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс.куб.м/сут. | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | -«- | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сутки на чел. | 195 | 300 | 300 |
|  | В том числе на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 125 | 230 | 230 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 12 | 3 (новых) + 11,9 (рекон-струкция) | 2 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод -всего | тыс.куб.м/сут. | - | 0,363 | 0,391 |
|  | -хозяйственно-бытовые сточные воды |  | - | 0,363 | 0,391 |
|  | - производственные сточные воды |  | - | - | - |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/сут | - | 0,4 | 0,4 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | 8,0 | 1,0 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии- всего | .кВт.ч/ год | 80179 | 224337,4 | 318532,6 |
| 6.3.2 | Источники покрытия электронагрузок | кВт | ПС 110/35/10 «Танина» | ПС 110/35/10 «Танина» | ПС 110/35/10 «Танина» |
| 6.3.3 | Протяженность воздушных линий 35кв и выше | км | - | - | - |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | Мвт | - | 1,416 | 0,418 |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | Мвт | - | 1,18 | 0.418 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения –всего: |  | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - ТЭЦ |  | - | - | - |
|  | квартальные котельные | Мвт | - | - | - |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения |  | - | 1,416 | 0,418 |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе села | % | 90 | 100 | 100 |
| 6.5.2 | #### Потребление газа -всего | Нм3/час | 7884 тыс.м3/год | 308,22 | 214,81 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | Нм3/час | 7884 тыс.м3/год | 279,61 | 214,81 |
|  | - на производственные нужды | Нм3/час | - | 28,61 | - |
| 6.5.3 | Источники подачи газа |  | АГРС п. Зеленый | АГРС п. Зеленый | АГРС п. Зеленый |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | - | 0,246 | - |
| 6.6 | Связь |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | % от населения | 100 | 100 | 100 |
| 6.7 | Инженерная подготовка |  |  |  |  |
| 6.7.1 | Защита территории от затопления: |  |  |  |  |
|  | - площадь | га | - | - |  |
|  | - протяженность защитных сооружений | км | - | - | - |
| 6.7.2 | Другие специальные мероприятия по инженерной подготовке территории - защита от подтопления | га | - | - | - |
| 6.8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| 6.8.1 | Объем бытовых отходов, в том числе дифференцированного сбора отходов | Тыс.т/ год | 0,457 | 2,62 | 2,26 |
| 6.8.2 | Мусороперерабатывающие заводы | Едениц/ тыс.т.год | - | - | - |
| 6.8.3 | Мусоросжигательные заводы |  | - | - | - |
| 6.8.4 | Усовершенствованные свалки | га | 1 | 1 | 1 |
| 6.8.5 | Общая площадь свалок в том числе и стихийных | га | 1,5 | 1,5 | 1,5 |