Состав проекта планировки

| Обозначение | Наименование | № |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | части проекта | тома | Графического материала проекта |
| ППТ.МО | Материалы по обоснованию проекта планировки |  | 2 |  |
|  | Исходные данные |  |  |  |
|  | Пояснительная записка |  |  |  |
| ППТ.МО - СХ-1 | Схема расположения элемента планировочной структуры. М 1: 50 000 |  |  |  |
| ППТ.МО - СХ-2 | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории. М 1:2 000 |  |  |  |
| ППТ.МО - СХ-3 | Схема организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения парковок (парковочных мест), и схему движения транспорта на соответствующей территории. М 1:2 000 |  |  |  |
| ППТ.МО - СХ-4 | Схема границ территорий объектов культурного наследия (отсутствует) |  |  |  |
| ППТ.МО - СХ-5 | Схема границ зон с особыми условиями использования территории. М 1:2 000 |  |  |  |
| ППТ.МО - СХ-6 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории. (отсутствует) |  |  |  |
| ППТ.МО - СХ-7 | Схема размещения инженерных сетей и сооружений. М 1 :2 000. |  |  |  |

Введение

Проект планировки территории (далее – проект) подготовлен в соответствии с:

- градостроительным кодексом Российской Федерации (с изменениями на 21 июля 2014 года);

- Приказом комитета строительства Волгоградской области №341-ОД от 24.06.2015 "О подготовке документации по планировке территории";

Графическая часть проекта выполнена на основании инженерно-топогеодезических изысканий с предоставлением  топографической съемки  в электронном виде.

Проект подготовлен ГБУ ВО «ВОАПБ» в составе авторского коллектива:

Главный градостроитель					Д.Г. Донцов

Начальник мастерской

территориального планирования				С.В. Сандаков

Ведущий специалист						Т.С. Гриднева

Ведущий специалист						С.В. Фролова

Документация по планировке территории подготовлена на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, градостроительных регламентов, нормативов градостроительного проектирования с учетом границ, зон с особыми условиями использования.

ГАП	    	                             ________________Сандаков С.В.

«____»    __________      2015 г.

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

1.1. Градостроительная ситуация

Участок автодороги расположен в Быковском муниципальном районе Волгоградской области. Трасса берет свое начало на участке км 17 автомобильной дороги «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» - Победа – Солдатско-Степное – Катричев – Маяк Октября» и заканчивается на км 28 данной автомобильной дороги.

1.2. Климат, дорожно-климатическая зона

Проектируемая дорога находится в IV дорожно-климатической зоне.

Климат резко континентальный, засушливый. Нередки суховеи и летние ливневые осадки. На территории района находятся две ключевые орнитологические территории:

1.3. Использование территории.

Проектируемая автомобильная дорога со всеми ее элементами проложена по землям Быковского муниципального района. Ширина полосы постоянного отвода переменная и соответствует СН 467-74 «Нормы отвода земель для автомобильных дорог».

Общая площадь постоянного отвода составляет 29,8813 га. Технологические проезды располагаются на землях, не используемых в сельхозпроизводстве.

1.4. Транспортная и инженерная инфраструктура

Ближайшими транспортными коммуникациями является съезд к поселку Федоровка от автомобильной дороги «Строительство автомобильной дороги «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» - Победа – Солдатско-Степное – Катричев – Маяк Октября» на участке км 17–км 28 в Быковском муниципальном районе» Волгоградской области.

2. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

2.1. Улично-дорожная сеть и транспортное обслуживание

Общая протяженность трассы составляет 11 км. На ПК 3+71.14, ПК 27+71.14, ПК 40+76.30, ПК 42+98.00, ПК 43+44.18, ПК 78+36.16 имеются существующие ЛЭП 10кВ. На ПК 45+49.56 имеется существующий газопровод. От ПК 44+82.53 до конца трассы проходит воздушная линия связи.

2.2. Размещение объектов строительства регионального значения

Проектом предусмотрено размещение следующих объектов регионального значения:

автомобильная дорога «Строительство автомобильной дороги «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» - Победа – Солдатско-Степное – Катричев – Маяк Октября» на участке км 17–км 28 в Быковском муниципальном районе».

Организация рельефа

Рельеф относительно ровный.

2.3. Мероприятия по гражданской обороне, по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Основными задачами ГОЧС являются разработка комплекса организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение защиты территорий, производственного персонала и населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или диверсий, предупреждение ЧС техногенного и природного характера, уменьшение масштабов их последствий.

Мероприятия по предупреждению ЧС

Мероприятия по предупреждению ЧС техногенного и природного характера разработаны с учетом потенциальной опасности объекта строительства и рядом расположенных объектов, оценки природных условий и окружающей среды.

Оценка частоты и интенсивности проявлений опасных природных процессов, категории их опасности

Согласно п.5.1 СНиП 22-01-95 [27] при проектировании сооружений и их инженерной защиты от опасных природных процессов следует учитывать наиболее опасные из них.

Наиболее опасными природными процессами для Волгоградской области являются:

- скорость ветра (включая порывы) - 25м/сек и более;

- крупный град – диаметр градин 20мм и более;

- очень сильный снег – количество осадков не менее 20мм за период не более 12 часов;

- сильная метель – общая или низовая метель при средней скорости ветра 15 м/сек и более и видимости менее 500м;

- сильное гололедно-изморозевое отложение на проводах - диаметр отложения на проводах гололедного станка 20мм и более для гололеда; сложного отложения и налипания мокрого снега – 35мм и более;

- сильный туман – видимость 50м и менее;

- сильный мороз – в период ноябрь-март минимальная температура воздуха составляет минус 35°С и ниже;

- сильная жара – в период май-август максимальная температура воздуха составляет плюс 40°С;

- землетрясения – 5 баллов и более.

2.4. Мероприятия по охране окружающей среды.

Охрана земель от воздействия объекта.

Территория является невозобновляемым природным ресурсом, использование  ее приводит к отчуждению и сокращению площади земель других землепользователей, а также к нарушению или загрязнению отведенной территории и прилегающих земель в процессе строительства объекта.

Для охраны земель при строительстве объекта предусматриваются:

- снижение землеемкости проектируемого объекта за счет  компактного размещения технологических агрегатов и установок, временных  зданий  и  сооружений  в  период  строительства;

- предупреждение нарушения межхозяйственных и внутрихозяйственных  связей  других  землепользователей;

- снижение  интенсивности  сбросов  загрязняющих веществ на территорию объекта  и прилегающие территории;

Восстановление и благоустройство территории после завершения строительства объекта.

После завершения строительных работ с территории стройплощадки  убирается строительный мусор, ликвидируются ненужные выемки и насыпи, демонтируются и вывозятся временные здания и сооружения, выполняются планировочные работы.

Бытовое обслуживание строительных рабочих осуществляется в инвентарных мобильных вагончиках заводского изготовления, расположенных в специально отведенной зоне

Оценка шумовых  воздействий.

Шумовые воздействия стройплощадки - энергетическое загрязнение окружающей среды, в частности атмосферы. Основным отличием шумовых воздействий от выбросов загрязняющих веществ является влияние на окружающую среду звуковых колебаний, передаваемых через воздух или твердые  тела (поверхность  земли).

Источниками шума в период производства строительных работ являются строительные машины и механизмы.

Водопотребление и водоотведение.

Водопотребление и водоотведение проектируемого объекта является одним из факторов его воздействия на окружающую  среду. Такое воздействие будет оказываться только в строительный  период.

Потребителями воды хозпитьевого качества являются бытовые помещения для размещения строительных рабочих на период строительства.

Бытовое обслуживание строительных рабочих осуществляется в инвентарных мобильных вагончиках заводского изготовления, расположенных в специально отведенной зоне.

Водоснабжение площадки временных зданий и сооружений в период проведения строительных работ осуществляется привозной водой.

Хозбтовые и фекальные стоки (с общелимитированными показателями вредности) по временной канализации бытовых зон отводятся в емкости, установленные на территориях площадок, фекальные стоки накапливаются в биотуалетах. Фекальные и хозбытовые стоки периодически откачиваются и вывозятся спецавтотранспортом на сливной пункт очистных  сооружений.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ

| №п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Проектное предложение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11. | Площадь территории в пределах разработки проекта планировки: | га | 29,8813 |
| 22. | Площадь территории в пределах зоны планируемого размещения объекта: | га | 29,8813 |
| 33. | Протяженность территории в пределах разработки проекта планировки, в т.ч.: | км | 11 |