Состав проекта межевания

| Обозначение | Наименование | № |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Части проекта | Тома | Графического материала |
| ПМТ.ПЗ | Проект межевания территории |  | 3 |  |
|  | Положение по установлению границ земельных участков |  |  |  |
|  | Графические материалы |  |  |  |
| ПМТ лист 1-7 | Чертеж межевания территории М 1: 2000 |  |  |  |

ПОЛОЖЕНИЕ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Проект межевания территории выполнен для размещения объекта регионального значения «Строительство автомобильной дороги «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» - Победа – Солдатско-Степное – Катричев – Маяк Октября» на участке км 17–км 28 в Быковском муниципальном районе» в Волгоградской области.

Полоса отвода указанного линейного объекта формируется из земель, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена. На планируемой территории расположена часть земельного участка с кадастровым номером 34:02:000000:3185.

Граница зоны действия публичного сервитута не устанавливается в связи с отсутствием нормативно-правового акта о его установлении.

В границах постоянного отвода предполагается размещение всех конструктивных элементов улицы (проезжая часть, разделительные полосы, тротуары, газоны, площадки к БКТП, водоотводные канавы, трубы и их укрепление). Площадь земель занимаемых постоянным отводом земли составляет 29,8813 га.

В границах временного отвода земель будут расположены строительные площадки (городки), отвалы инертных материалов (песок, щебень, излишек грунта выемки), технологические проезды, отвалы снимаемого почвенно-растительного грунта; также в границах временного отвода отведены зоны производства работ по переустройству инженерных коммуникаций. Площадь земель в границах планируемой территории составляет 29,8813 га.

Экспликация земельных участков, частично или полностью

попадающих в границы проектирования:

| № п/п | Кадастровый или условный номер | Разрешенное использование | Вид права | Право- обладатель | Площадь земельного участка, кв.м. |  |  | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | общая | для постоян-ного отвода | для времен-ного отвода |  |
| 1 | 34:02:000000:3185 | под эксплуатацию Газораспределительная сеть – газопровод высокого и среднего давления от АГРС п. Зеленый до с. Солдатско-Степное, включая ГГРП, газораспределительная сеть-газопровод среднего и низкого давления с. Солдатско-Степное и газораспределительная сеть-газопровод среднего и низкого давления п.Федоровка Быковского района Волгоградской области | - | - | 35 | 1 | - |  |
| 2 | Земли, государственная или муниципальная собственность на которые не разграничена | - | - | - | 298812 | 298812 | - |  |